Naziv projekta:
 Hibridni mobilni novčanik terminal koristeći mikrokontroler

Opis projekta:

Cilj ovog projekta je razvoj prototipa hibridnog sistema za jednokorisničko bezgotovinsko plaćanje, koji kombinuje mobilnu aplikaciju i fizički terminal zasnovan na mikrokontroleru. Sistem simulira moderno iskustvo kupovine u zatvorenom okruženju (npr. kampusi, menze, događaji), sa fokusom na IoT tehnologije, mobilni razvoj, NFC/RFID komunikaciju i osnovne bezbednosne mehanizme.

Sistem se sastoji od mobilne aplikacije razvijene u React Native okruženju i terminala zasnovanog na ESP32 mikrokontroleru sa NFC/RFID podrškom. Mobilna aplikacija omogućava korisniku da skenira QR kodove proizvoda, kreira virtuelnu korpu i upravlja svojim internim sredstvima. Fizički terminal služi za prijem podataka o korpi, izbor načina plaćanja i potvrdu transakcije uz vizuelne i zvučne povratne informacije.

Koncept projekta:
 Razviti terminal za jednokorisničko plaćanje gde korisnici:

- Skeniraju QR kodove proizvoda u prodavnici putem mobilne aplikacije i prave svoju korpu.

- Prenose podatke o korpi na terminal (ESP32) preko Wi-Fi ili Bluetooth veze.

- Biraju način plaćanja: telefon (nfc ili bluetooth prenos) ili RFID kartica.

- Završavaju transakciju sigurno, uz vizuelne i zvučne povratne informacije.

Ključne komponente:

Mobilna aplikacija (React Native):

- Skeniranje QR kodova proizvoda i dodavanje u virtuelnu korpu

- Prikaz ukupne cene i pregleda kupovine

- Upravljanje korisničkim nalogom i internim balansom

- Dopuna sredstava korišćenjem Stripe sistema (isključivo za top-up)

- Slanje podataka o korpi i autorizaciji plaćanja terminalu

- Čuvanje istorije transakcija

ESP32 + PN532 terminal:

- Prijem podataka o korpi putem Wi-Fi ili Bluetooth (BLE) veze

- Upravljanje jednokorisničkom sesijom

- Podrška za dva načina plaćanja:

- Mobilna aplikacija (Bluetooth / potpisani token)

- RFID kartica (prepaid model)

- Verifikacija transakcije i umanjenje balansa

- Prikaz informacija korisniku preko LCD ekrana

- Zvučne povratne informacije pomoću buzzer-a

- Opcioni unos PIN koda preko matrične tastature

Korisnički interfejs:

- 16x2 LCD: Prikazuje ukupnu cenu korpe, status plaćanja i poruke, čineći terminal pristupačnim bez ekrana telefona.

- Buzzer / Piezo zvučnik: Daje zvučne signale za ključne događaje poput tapovanja kartice, uspeha/neuspeha plaćanja, ili početka/kraja sesije.

- Tastatura (3x4 ili 4x4 matrica): Omogućava unos PIN-a ili ručnu potvrdu, povećavajući sigurnost plaćanja preko RFID/NFC/Bluetooth.

Komunikacija:

- Prenos korpe: Wi-Fi (AP) ili BLE (jedna veza).

- Plaćanje: Tap NFC ili bluetooth sa telefona  ili RFID kartice.

Sigurnost:

- Sesija se zaključava kako bi se sprečio pristup više korisnika istovremeno.

- Opcionalno: kriptografski potpisi za verifikaciju transakcija.

Tok rada:

- Kreiranje korpe: Korisnik skenira QR kodove proizvoda u aplikaciji.

- Povezivanje sa terminalom: Terminal je u stanju mirovanja → emituje dostupnost. Prvi korisnik preuzima sesiju.

- Prenos korpe: Aplikacija šalje JSON sa korpom ESP32 preko Wi-Fi ili BLE.

- Izbor plaćanja: Aplikacija pita korisnika da li želi NFC/Bluetooth ili RFID.

- Procesiranje plaćanja:

  - NFC/Bluetooth: Terminal čita potpisanu transakciju sa telefona.

  - RFID: Terminal čita UID kartice i odbija iznos sa balansa.

- Povratne informacije:

  - LCD: Prikazuje ukupnu cenu, uputstva i potvrdu transakcije.

  - Buzzer: Daje zvučne signale uspeha/neuspeha.

  - Tastatura: Opcionalni unos PIN-a u slučaju veće transakcije.

- Kraj sesije: Terminal se resetuje za sledećeg korisnika.

Ključne prednosti:

- Interaktivno kreiranje korpe: skeniranje QR kodova simulira iskustvo stvarne prodavnice.

- Hibridne opcije plaćanja: NFC/Bluetooth ili RFID kartica.

- Sigurne jednokorisničke sesije za sprečavanje neovlašćenog pristupa.

- Prijatan interfejs: LCD, buzzer i tastatura za povratne informacije i interakciju.

- Prenosiv, funkcioniše i offline.