David Katrinka-Zadatak za proveru vlažnosti

Zadatak: Uz pomoć senzora vlage i LED obavestiti on nivou vlažnosti u procentima i treptanjem diode.

Kada je vlažnost inzad 30% -> dioda je isključena i serijski monitor printuje status OK

Kada je vlažnost ispod 30% -> dioda trepće sve brže na osnovu toga koliko je ispod 30% vlažnost i serijski monitor obaveštava o manjku vlažnosti

Korišćene komponente:

- 1x Senzor vlage

- 1x LED proizvoljne boje

- 1x otpornik od 220 oma

- 5x žica

- 1x esp32 mikrokontroler

- 1x breadboard

Izvori:

https://esp32io.com/tutorials/esp32-water-sensor

https://www.upesy.com/blogs/tutorials/esp32-pinout-reference-gpio-pins-ultimate-guide#

Kod:

#define POWER_PIN   17

#define SIGNAL_PIN  36

#define LED_PIN     5

int value = 0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

analogSetAttenuation(ADC_11db);

pinMode(POWER_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(POWER_PIN, LOW);

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

}

void loop() {

digitalWrite(POWER_PIN, HIGH);

delay(10);

value = analogRead(SIGNAL_PIN);

digitalWrite(POWER_PIN, LOW);

float percent = (value / 4095.0) * 100.0;

Serial.print("Moisture: ");

Serial.print(percent, 1);

Serial.print("% | Status: ");

if (percent < 30.0) {

Serial.println("DRY -> WATER NEEDED");

int blinkDelay = map(percent, 0, 30, 100, 1000);

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

delay(blinkDelay / 2);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

delay(blinkDelay / 2);

} else {

Serial.println("OK");

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

delay(500);

}

}